Паспорт Объединенный радиоэлектронный комплект (мобильный) «ОРК-М1» Для подавления беспилотных летательных аппаратов.

- Дата выпуска: : 07.07.2023 - ОТК_________________

Основные технические характеристики:

ОРК-М1» , представляет собой легкое мобильное персональное устройство, для защиты тактической единицы от атак с воздуха беспилотными летательными аппаратами (БЛА), путем сброса боеприпасов взрывного действия.

Основные особенности.

- портативная система радио-электронной борьбы,

- мало-заметен для систем радио-электронной разведки

- может являться средством защиты личного состава или тактической единицы (расчета, блиндажа)

- возможно применение  на транспорте,

- Перезаряжаемый источник питания-power bank

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Подавляемые частоты БАЗОВЫЕ : | 2,3-2,5 ГГц |
|  | 5,7-5,9 ГГц |
| Напряжение питания, В | НЕ МЕНЕЕ 5В |
| Сила тока | До 2.4А |
| Продолжительность Работы от «ИП» | Не менее 8ч |
| Мощность 1 канала | Не более 1В |
| Степень защиты корпуса «ОРК» | IP67 по ГОСТ 14254-96 |
| Рабочий диапазон температур при относительной влажности от 5 до 95±3% без образования конденсата при температуре + 50±2°С, а также в условиях морского (соляного) тумана; | -25 + 30±2°С |
| Вес ИП | 2кг |
| Вес подавителя без ИП | 1кг |

Комплект поставки

| Наименование |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ОРК-М1» | Подавляемые частоты | 2,3-2,5 ГГц | комплект | 1 |
|  | Подавляемые частоты | 5,7-5,9 ГГц |  |  |
| Алюминиевая ножка |  |  | ШТ | 2 |
| Перезаряжаемый источник питания (ИП) 30ач |  |  | ШТ | 2 |
| Подсумок под «ОРК-М1» |  |  | ШТ | 2 |
| Подсумок под «ИП» |  |  | ШТ. | 1 |
| Паспорт |  |  | Шт. | 1 |

ВНИМАНИЕ!

- Частота 5,7-5,9 ГГц  обозначается теплым цветом провода (желтый, красный, коричневый, розовый, белый, бежевый)

- Частота 2,3-2,5 ГГц  обозначается холодными цветами (черный, синий, голубой)

- Подготовка и порядок работы

ВНИМАНИЕ!

Подготовка прибора к работе

- Извлечь прибор из подсумка

- Вкрутить ножку крепления в нижнюю часть корпуса

- Подключить кабель питания в разъем источника питания (Power BanK)

| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ «ИП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | выходная мощность Не менее | Разъем для подключения |
| Внешний аккумулятор (Power Bank) Romoss Sense 8PF, 30000мAч | 5V ¦ 3A |  |
| Внешний аккумулятор Romoss sense 8P+ 30000 mAh | 5V ¦ 3A |  |
| Внешний аккумулятор TFN Power Magic 30000mAh Black (TFN-PB293-BK) | 5V ¦ 3A |  |
| При использовании прочих «ИП» рекомендуем выполнить тест «ИП» , их разъемов usb. РАБОЧЕЕ Напряжение питания, не менее 5В !ВАЖНО! НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ НА ШТАТНОМ ДИСПЛЕЕ ПОКАЗЫВАЮТ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ -5V ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ USB тестера с регулируемой нагрузкой (JUWEI JW-D2LCDS-35W (J7-f) ВЫЯСНЯЕТСЯ ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫХОДНО НАПРЯЖЕНИЕ - 4.8-4,9 V. |  |  |

- Установить приборы в грунт на расстоянии 7-10 метров друг от друга

Оптимальная форма расстановки: сектор (см схему), периметр (приборы размещены вокруг защищаемого объекта).

| Форма построения | СХЕМА |
| --- | --- |
| ТРЕУГОЛЬНИК |  |
| КВАДРАТ |  |
| ЛИНИЯ |  |

- ВАЖНО! Размещать приборы необходимо в непосредственной близости от защищаемой позиции для повышения эффективности и плотности излучения !

- ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен для препятствия сбросу боеприпасов с БПЛА непосредственно на защищаемый объект, или боевую единицу.

Максимально эффективный уровень излучения направлен ВВЕРХ и обеспечивает препятствие сбросу боеприпаса в непосредственной близости от защищаемого объекта.

Высота эффективного подавления канала управления БПЛА до 300 метров. Увеличение радиуса действия прибора, достигается исключительно количеством одновременно работающих приборов, установленных на расстоянии 7-10 метров вокруг защищаемого объекта (или подразделения).

- ВАЖНО! Для повышения эффективности работы, на каждую защищаемую позицию необходимо МИНИМУМ 3-4 прибора.

НА ЭФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРИБОРА ВЛИЯЮТ:

- ТИП МЕСТНОСТИ : О т к р ы т а я местность представляет собой ровную или слегка всхолмленную безлесную территорию.

- На расстоянии менее 500м – комплект из 2-3х приборов эффективно подавляет бпла при условии нахождения оператора  в укрытии. Если  вражеский бпла выполняет работы по сбросу, оглянись  вражеский оператор бпла где-то  рядом и работает в полный рост.

- На расстоянии от 1000м – комплект из 3х приборов  расположенных на удалении друг от друга на расстоянии от  5 до 20 м эффективно подавляет бпла в условии нахождения оператора  вне  укрытия  даже в  условиях открытой местности, на высоте до 300м

В связи с тем что мощность прибора составляет всего 1 ват на каждый канал. Его эффективная работа начинается при условии удаления оператора (пульта управления) от БПЛА не менее чем 750-1000м.

Для эффективного подавления БПЛА На расстоянии до 750м на открытой местности  Оператор (пульт управления) должен находиться в укрытии.

- Гарантии производителя

- Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

- Гарантийный срок на Оборудование, находящееся в ремонте, увеличивается на срок, соответствующий продолжительности ремонта.

- В период гарантийного срока ПОСТАВЩИК обязуется проводить гарантийный ремонт на следующих условиях:

    - срок выполнения мелкого ремонта – до 15 (Пятнадцати) рабочих дней, сложного ремонта – до 30 (Тридцати) рабочих дней с момента поступления оборудования на предприятие ПОСТАВЩИКА;

    - запрос на гарантийный ремонт должен быть составлен в письменной форме с описанием признаков неисправности и предшествующих им действий персонала (если они осуществлялись);

    - неисправные блоки и узлы направляются ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ для проведения ремонта;

    - гарантийный ремонт производится ПОСТАВЩИКОМ в заводских условиях;

- Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильным техническим обслуживанием или эксплуатацией, а так же в связи с применением некачественных источников питания.

- гарантия не распространяется на изделия с нарушенными пломбами, или имеющими следы вскрытия;

- гарантия не распространяется на изделия имеющие внешние повреждения (сколы, трещины), в результате которых невозможна дальнейшая эксплуатация изделия ввиду нарушения герметичности;

- гарантия не распространяется на изделия, имеющие следы от воздействия высоких температур, агрессивных жидкостей, значительно ухудшающих оптические характеристики изделия;

- Расходы по почтовой пересылке оборудования, направляемого в ремонт и обратно, в период гарантийного срока несет ЗАКАЗЧИК.

Под мелким ремонтом СТОРОНЫ согласились понимать работы, при которых не требуется восстановление печатных плат и/или не требуется замена корпусов узлов и блоков.

Под сложным ремонтом СТОРОНЫ согласились понимать работы, при

которых требуется восстановление печатных плат и/или требуется замена корпусов узлов и блоков.